Data: październik 2015 r.

Temat:  Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23). Remont drogi dojazdowej (działka nr ewid. 199/1).

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Adres:   Skierbieszów ul. Parkowa.  Działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23 199/1

Inwestor: Gmina Skierbieszów.

Projektował:

branża architektoniczna i konstrukcyjna:

mgr inż.  Liliana Fijołek

upr. bud. nr BGPK-VI-8387/11/89

mgr inż. arch. Konrad Kuśmierz

branża drogowa:

mgr inż.  Anna Muszyńska

upr. bud. nr LUB/0040/POOD/05

Sprawdził:

branża architektoniczna:

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

upr. bud. nr ANB-513/1/32/82

branża konstrukcyjna:

mgr inż.  Mieczysław Furlepa

upr. bud. nr UANB-II-7342/24/93

branża drogowa:

mgr inż. Renata Szura

upr. bud. nr LUB/0155/POOD/09

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy wykonany dla Gminy Skierbieszów pt.: „Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23). Remont drogi dojazdowej (działka nr ewid. 199/1)” wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowanie może być skierowane do realizacji.

Zespół projektowy:

branża architektoniczna i konstrukcyjna:

mgr inż. arch. Konrad Kuśmierz

mgr inż.  Liliana Fijołek

upr. bud. nr BGPK-VI-8387/11/89

branża drogowa:

mgr inż.  Anna Muszyńska

upr. bud. nr LUB/0040/POOD/05

Sprawdzający

branża architektoniczna:

mgr inż. arch. Tadeusz Howorus

upr. bud. nr ANB-513/1/32/82

branża konstrukcyjna:

mgr inż.  Mieczysław Furlepa

upr. bud. nr UANB-II-7342/24/93

branża drogowa:

mgr inż. Renata Szura

upr. bud. nr LUB/0155/POOD/09

Projekt budowlano-wykonawczy wykonany dla Gminy Skierbieszów pt.: „Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23). Remont drogi dojazdowej (działka nr ewid. 199/1)” zawiera następujące tomy opracowań:

TOM I

„Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23, 199/1).Branża: Architektura i konstrukcja. Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy. Adres: Skierbieszów ul. Parkowa. Działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23 199/1. Inwestor: Gmina Skierbieszów. Projektował: mgr inż.  Liliana Fijołek upr. bud. nr BGPK-VI-8387/11/89, mgr inż. arch. Konrad Kuśmierz. Sprawdził: branża architektoniczna: mgr inż. arch. Tadeusz Howorus upr. bud. nr ANB-513/1/32/82, branża konstrukcyjna: mgr inż.  Mieczysław Furlepa upr. bud. nr UANB-II-7342/24/93”

TOM II

„Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zagospodarowania parku w miejscowości Skierbieszów - konstrukcja  Inwestor: Gmina Skierbieszów, 22-420 Skierbieszów ul. Rynek 1 powiat Zamość. Adres: Sulmice,  Gmina Skierbieszów. 22-420 Skierbieszów ul. Rynek 1, powiat Zamość. Adres inwestycji: 22-420 Skierbieszów dz. nr 2843/20, 2843/21, 2843/22, 199/1. Projektant: mgr inż, Liliana Fijołek-Jędruszczak. Sprawdzający: mgr inż. Mieczysław Furlepa upr. bud. nr UANB-II-7342/24/93 . Listopad 2015 r”

Opracowanie: Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż, Liliana Fijołek-Jędruszczak. 22-400 Zamość, ul. Czarnieckiego 16a, tel./fax: (84)62-712-07.

TOM III

„Projekt budowlany branża drogowa. Remont drogi wewnętrznej na dz. nr geod. 199/1 w miejsc. Skierbieszów. Nazwa opracowania: Projekt przebudowy i zagospodarowania parku w miejscowości Skierbieszów na działce nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 199/1.  Inwestor: Gmina Skierbieszów ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów. Data: X.2015. Proj Sprawdził: mgr inż. Renata Szura. Zamość listopad 2015”

październik 2015 r.

Temat:  Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23, 199/1).

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Adres:   Skierbieszów ul. Parkowa.  Działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23 199/1

Inwestor: Gmina Skierbieszów.

Branża: Architektoniczna i konstrukcyjna

Projektował:

mgr inż.  Liliana Fijołek-Jędruszczak

upr. bud. nr BGPK-VI-8387/11/89

mgr inż. arch. Konrad Kuśmierz

Podstawa opracowania:

-  Zlecenie Inwestora.

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- Wypis z Uchwały Nr XXVIII/221/06 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierbieszów wydany przez Gminę Skierbieszów.

Zawartość opracowania:

Strona tytułowa str. 1

Oświadczenie projektantów i sprawdzających o kompletności projektu budowlanego str. 2

Wykaz zawartości tomów opracowań str. 3

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego remontu, przebudowy i budowy elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie, projektu boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23)  str. 4 - 10

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 11 - 13

Kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do izb okręgowych sprawdzającego i projektanta branży  architektonicznej str. 14 – 17

Wypis z Uchwały Nr XXVIII/221/06 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierbieszów  str. 18 – 46

Część graficzna:

rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania działki - sytuacja skala 1:500

rys. nr 2 -  Obiekt Nr 1 schody terenowe w parku, detal balustrady, skala 1:100

rys. nr 3 -  Obiekt Nr 1 schody terenowe w parku, rzut i przekrój  A-A, skala 1:100

rys. nr 4 -  Obiekt Nr 5, Nr 6, Nr 7,  schody terenowe w parku,  rzuty i przekroje skala 1:100

rys. nr 5-   Chwytak piłek skala 1:100

rys. nr 6-   Ogrodzenie i zagospodarowanie placu zabaw skala 1:100

rys. nr 7-   Przęsła ogrodzenia placu zabaw skala 1:100

rys. nr 8 -  Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni + boisko do koszykówki i  siatkówki skala 1:10

rys. nr 9 – Projekt boiska do koszykówki i  siatkówki skala 1:200

  - OPIS TECHNICZNY

Działki  będące przedmiotem opracowania usytuowane są na wzgórzu – dawnej siedzibie biskupów chełmskich o łącznej powierzchni 11,59 hektarów użytkowanej obecnie przez zakład leczniczy dla zwierząt i dawnego ośrodka maszynowego. W XVII i XVIII wieku mieściła się na wzgórzu rezydencja biskupów chełmskich , która skonfiskowana przez rząd zaborczy po I rozbiorze Polski, w pocz. XIX wieku stała się ziemiańską siedzibą mieszkalną. Z dawnych rezydencji zachowały się rozległe piwnice podziemne oraz starodrzew będący pozostałością zadrzewień parkowych. Wzgórze stanowi dominantę krajobrazową łączącą się widokowo z osadą , kościołem i zamczyskiem. Wzgórze tj. dawna siedziba biskupów chełmskich  objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu z dn. 10.06.1986 znak: KL-534/7/86 o wpisie do rejestru zabytków – obecny numer: A/1502.

Na przedmiotowych działkach nie występują i nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Istniejąca występująca na przedmiotowych działkach współczesna zabudowa mieszkalna wielorodzinna z zagospodarowaniem terenu wokół tej zabudowy (m.in. zniszczone nawierzchnie ciągów komunikacyjnych , zdestabilizowane krawężniki, nieużytkowane boisko do siatkówki) doprowadziły do degradacji przestrzeni wspólnej  mieszkańców Skierbieszowa. Projekt budowlano-wykonawczy uwzględnia remont, przebudowę i budowę nowych elementów małej architektury, budowę ciągów pieszych, boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw dla dzieci na działkach nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23, 199/1 przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie

1.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Działki będące przedmiotem opracowania stanowią łącznie trapez    zorientowany osią podłużną w kierunku wschód-zachód ze znacznym spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Deniwelacja w kierunku zachodnim. Na odcinku 235,51 m deniwelacja terenu wynosi 14.42 m  tj. od 202,48 mnpm. do 216.80 mnpm.

W kierunku południowym deniwelacja na odcinku 81,60 m wynosi 10,80 m  tj. od 200,22 mnpm. do 211.02 mnpm.

Projekt przewiduje wykonanie niewielkiej korekty ukształtowania terenu   w miejscu planowanej modernizacji istniejącego boiska do siatkówki. Nowe boisko będzie wyrównane i powiększone do wymaganych  wymiarów  dla boiska do koszykówki, co związane jest z koniecznością wykształcenia równej nawierzchni płyty boiska na poziomie 211,2 mnpm.

1.2. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO TERENU.

- Sieci istniejące:

energetyczna

oświetlenie terenu

telefoniczna

kanalizacja sanitarna

wodociągowa

- Przyłącza istniejące:

energetyczne

kanalizacji sanitarnej

wodociągowe

telefoniczne

Nie przewiduje się budowy nowych sieci i przyłączy

- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe na nieutwardzony teren parku.

1.3. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA (oznaczony literami: ABCDEFGHI) DZIAŁKI NR EWID.: 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23 oraz droga dojazdowa na działce nr ewid. 199/1

- pow. remontowanej wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z klinkieru drogowego (działka nr ewid. 199/1) – 1326,94 m2

- pow. projektowanych i remontowanych chodników w parku i wzdłuż drogi dojazdowej wewnętrznej – 738,41 m2

- pow. projektowanych ciągów pieszych  przy boisku i wydzielonym placu zabaw dla dzieci  - 170,25 m2

- pow. istn. ciągu pieszo-jezdnego przewidzianego do remontu na działce nr geod. 2843/22 – dojście do budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 109,40 m2

- pow. projektowanego boiska do siatkówki i koszykówki  423,30 m2

- pow. remontowanych i przebudowywanych schodów terenowych obiekt Nr 1  - 49,85 m2

- pow. proj. schodów terenowych obiekt Nr 5  - 10,16 m2

- pow. proj. schodów terenowych obiekt Nr 6  - 6,71 m2

- pow. proj. schodów terenowych obiekt Nr 7  - 6,02 m2 x 2 szt.= 12,04 m2

- pow. wygrodzonego placu zabaw dla dzieci tj.: schody terenowe układane z kostki betonowej szarej i krawężników -(11,0 m2 + 7,43 m2) z nawierzchnia placu zabaw z piasku grub. 50 cm (200,67 m2)   - łącznie pow. placu zabaw wynosi - 219,10 m2

- pow. zieleni wysokiej i niskiej  - 7366,82  m2

------------------------------------------------------------

RAZEM POW. DZIAŁEK    -      10323,58 m2

Projekt  przewiduje wykonanie remontu, przebudowy i budowy elementów małej architektury, ciągów pieszych, boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw dla dzieci

1.4. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA:

Na działkach będących przedmiotem opracowania teren zielony stanowią:

- (działka nr geod. 2843/20) od strony południowo-zachodniej wzgórza dawnej rezydencji biskupów chełmskich zwarty kompleks wysokiej zieleni parkowej (starodrzew)

- od strony północnej wzdłuż klinkierowej drogi dojazdowej stanowią trawniki i wyniosłe drzewa pomiędzy istniejącą wielorodzinną zabudową mieszkalną  . Projekt zakłada pozostawienie wszystkich drzew występujących na działkach będących przedmiotem niniejszego opracowania z dopuszczeniem wyłącznie do prac  pielęgnacyjnych po uzyskaniu zgody  Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzdłuż modernizowanego ciągu pieszego łączącego komunikacyjnie ulicę Parkową z drogą wewnętrzną oraz tereny sportu i rekreacji na skarpie przewidziano nasadzenia zielenią niską – zwartym strzyżonym żywopłotem o wysokości min. 100 cm jako zabezpieczenie i wzmocnienie systemem korzeniowym roślin wysokiej skarpy oraz jako zabezpieczenie dla osób korzystających z boiska.

Uwaga: Wszystkie prace związane z budową nowych elementów związanych z zagospodarowaniem działek (krawężniki, fundamenty itp.) należy wykonywać w sposób nie kolidujący z systemem korzeniowym istniejących drzew i krzewów.

1.5. BUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 8 (CIĄG PIESZO-JEZDNY).

Projektowany  ciąg pieszo-jezdny

Nawierzchnia o ujednoliconym ukształtowaniu z kostki betonowej koloru szarego - cegiełki układanej prostopadle do osi jezdni. Odprowadzenie wód opadowych zagłębieniami 1 cm w płaszczyźnie i spadkiem w kierunku drogi dojazdowej. Osie wykonać w postaci rolki z trzech warstw kostki ułożonych równolegle do osi ciągu pieszo-jezdnego.

Projektowane ciągi piesze

Nawierzchnia o ujednoliconym ukształtowaniu z kostki betonowej koloru szarego - cegiełki układanej na podłożu:

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo -piaskowa grub. 4 cm

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (Rm 1,5 MPa) grub. 10 cm

obrzeże betonowe szare 8x30 cm

Warstwy podbudowy pod ciągi piesze, pieszo-jezdne i parkingi przedstawiono na rysunku nr 8 . Kompozycję placów i parkingów oraz sposób ich zagospodarowania przedstawiono na rysunku nr 1, nr 6 i nr 9.

Wyposażenie placów

- ławka terenowa parkowa (zakup rynkowy)– 28 szt.

- kosze na śmieci typowe (zakup rynkowy) - 13 szt.

- metalowy stojak na rowery (zakup rynkowy) – 1 szt.

1.6.BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo z ciągami komunikacyjnymi

zaprojektowano nowe ogrodzenie wydzielonego placu zabaw dla dzieci. Ogrodzenie z typowych przęseł z siatki zgrzewanej o wysokości przęsła 150 cm, na betonowym cokole ze słupkami stalowymi z rury o przekroju kwadratowym 5x5 cm. Zaprojektowano bramę wjazdową w północno - zachodnim narożniku działki o szerokości 250 cm i dwie furtki od strony boiska sportowego (południowej) o szerokości 110 cm.

1.7. DANE OGÓLNE O PROJEKTOWANYM OGRODZENIU

Ogrodzenie w osiach I-H przęsło pełne modularne szt. 1 -(250 cm)+ 1 przęsło 94,5 cm

Ogrodzenie w osiach G-F przęsła pełne modularne szt. 6 - (250 cm)+ 2 przęsła po 125 cm + furtki szer. 110 cm x 2 szt.

Ogrodzenie w osiach H-G przęsło pełne modularne szt. 1 -(250 cm)+ 1 przęsło 153,5 cm

Ogrodzenie w osiach F-E przęsło pełne modularne  szt.2 -(250 cm)+ 1 przęsło 137,0 cm

Ogrodzenie w osiach E-A przęsło pełne modularne szt. 9 -(250 cm)+ 1 brama dwuskrzydłowa szer, 250 cm

Ogrodzenie w osiach A-I przęsło pełne modularne szt.4(250 cm)

Liczba przęseł niewymiarowych – 23  sztuk

1 szt.  brama wjazdowa o szerokości – 250 cm

2 szt.  furtki szre. 110 cm

Długość ogrodzenia ogółem: 344,5cm + 2000cm + 637cm + 1408cm +  2342cm =  6729,5cm

1.8. DANE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKTOWANYM OGRODZENIU

1.8.1. PRZĘSŁA

Wysokość całkowita 165.5cm – 210 cm

Rozstaw osiowy słupków – po 250cm

Słupki przęseł z rur stalowych ocynkowanych o przekroju  kwadratowym 50x50x3mm

Przęsła typowe (zakup rynkowy)– krata zgrzewana z prętów fi 5mm, oczka  50x200 mm mocowana do słupków za pomocą systemowych obejm.

Fundament słupków z betonu klasy B-10 o przekroju 30x30 cm i wysokości 105 cm.

Cokół pod przęsła – żelbetowa płyta gładka z obu strona prefabrykowana l=250cm (zakup rynkowy)

1.8.2. BRAMA WJAZDOWA

Bramę zaprojektowano jako typową dwuskrzydłową otwieraną do wewnątrz o szerokości w osiach słupków 250 cm cm i wysokości 155 cm.  Rama skrzydła z profili stalowych – rura stalowa o przekroju kwadratowym 50x50x5 mm. Wypełnienie ramy kratą zgrzewaną (zakup rynkowy)z prętów fi 5mm, oczka  50x200 mm. Zamocowanie furtki do słupków – dwoma zawiasami. Zamknięcie na zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy bębenkowy, osłona zamka z blachy stalowej grub. 3mm. Fundament słupków z betonu klasy B-10 o przekroju 40x40cm i wysokości 105cm. Elementy stalowe łączone ze sobą na spaw.

1.8.3. FURTKA

Furtki zaprojektowano jako jednoskrzydłowe w ilości 2 sztuk; szerokość furtki w osiach słupków wynosi 117 cm o wysokości 155 cm. Rama skrzydła z profili stalowych – rura stalowa o przekroju kwadratowym 50x50x5 mm.

Wypełnienie ramy kratą zgrzewaną (zakup rynkowy)z prętów fi 5mm, oczka  50x200 mm. Zamocowanie furtki do słupków – dwoma zawiasami. Zamknięcie na zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy bębenkowy, osłona zamka z blachy stalowej grub. 3mm. Fundament słupków z betonu klasy B-10 o przekroju 40x40cm i wysokości 105cm. Elamanty stalowe łączone ze sobą na spaw.

1.8.4. Zabezpieczenie przed korozją:

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć malowaniem ochronnym. Konstrukcję ogrodzenia (słupki, brama i furtki)należy oczyścić szczotką stalową i zagruntować nie później niż po upływie 3 godzin, dwukrotnie farbą olejną żywiczną do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60 lub olejną przeciwrdzewną miniową 60%. Malowanie następne wierzchniego krycia dwukrotnie farbą syntetyczną albo farbą dwuskładnikową w kolorze stalowym.

2. Wytyczne realizacji i zalecenia techniczne.

2.1. Roboty ziemne i posadowienie realizować należy pod nadzorem

osób uprawnionych, realizowane stany notować w dzienniku

budowy a stany podłoża gruntowego ( warstwy słabonośne,

nasypy ) zgłosić autorowi opracowania.

2.2. Fundamenty posadowić w gruntach jednorodnych pod względem                 geotechnicznym.

Poziom posadowienia po wykonaniu wykopów chronić przed

napływem wód opadowych i powierzchniowych, należy wykonać

izolację przeciwilgociową poziomą i pionową typu lekkiego.

2.3. Roboty należy prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót

- zgodnie z przepisami BHP

- roboty zanikające winny być odebrane przez Inspektora

Nadzoru.

- wykop fundamentowy winien odebrać geolog i potwierdzić

odbiór w dzienniku budowy.

2.4. Wymagany BIOZ winien zostać wykonany przez kierownika         budowy przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ZAWIERAJĄCA OPIS WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

3.1    OCHRONA ŚRODOWISKA

3.1.1 Ochrona przed hałasem

Projektowana inwestycja nie pogorszy klimatu akustycznego, nie będzie źródłem przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.

3.1.2 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko

3.1.3. Ochrona przed skażeniem gleby i wód powierzchniowych

Projektowana inwestycja nie będzie przyczyną skażenia gleby i wód powierzchniowych

3.1.4  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Na terenie nie występuje oddziaływanie elektroenergetyczne mogące zagrażać środowisku

    - Oszczędność energii i izolacyjność cieplna – nie dotyczy

- DOSTĘP DO USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

W związku z par. 56 Rozporządzenia Ministra Infrasytuktury z dnia 14.04.      2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U z 2015 r. poz. 1422/na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zapewniony zostanie dostęp użytkowników budynku do usług telekomunikacyjnych poprzez sieć telefonii komórkowej. Dostęp do szerokopasmowego internetu zapewniony zostanie poprzez sieć bezprzewodową.

Opracowała: mgr inż.  Liliana Fijołek-Jędruszczak

Jednostka projektowa:

Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. Liliana Fijołek-Jędruszczak. 22-400 Zamość ul. Czarnieckiego 16A

4.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Remont, przebudowa i budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ulicy Parkowej w Skierbieszowie. Projekt boiska do siatkówki i koszykówki i placu zabaw dla dzieci (działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23). Remont drogi dojazdowej (działka nr ewid. 199/1).

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Adres:   Skierbieszów ul. Parkowa. Działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 2843/22, 2843/23 199/1

Inwestor: Gmina Skierbieszów.

Opracowała: mgr inż.  Li   liana Fijołek, upr. bud. nr BGPK-VI-8387/11/89

4.1. ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Projekt zakłada: remont, przebudowę i budowę elementów małej architektury, boiska do siatkówki i koszykówki, placu zabaw dla dzieci  oraz remont drogi dojazdowej

4.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Droga wewnętrzna z nawierzchnią klinkierową, ciągi piesze z nawierzchnią betonową i gruntową, boisko do siatkówki, betonowe schody terenowe.

4.3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :

- nie występują

4.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

wykopy pod fundamenty i sieci uzbrojenia podziemnego,prace na wysokościach, montaż konstrukcji nośnej budynku, wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych (chodniki, ulice, plac rekreacyjny dla pensjonariuszy ośrodka)

4.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Wszelkie prace budowlane związane z budową należy wykonywać   zgodnie z  zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną (projekty budowlane  elementów zagospodarowania  działki,   oraz z przepisami techniczno - budowlanymi. Plac budowy winien być skutecznie wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Roboty konstrukcyjne na budowie winny być wykonywane przez brygadę posiadającą odpowiednie przeszkolenie BHP i odpowiednie dopuszczenia do pracy na wysokości. Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych"

Wjazd na teren posesji - plac budowy i ewakuacja na wypadek awarii, pożaru itp.  będzie możliwy od drogi powiatowej.

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych możliwe jest z   istniejących hydrantów pożarowych występujących przy drodze powiatowej

5a. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montażowe

- roboty wykończeniowe

5b. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

- szkolenie pracowników z zakresie BHP

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

5c. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE               NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT            BUDOWLANYCH

5c.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. co najmniej w zakresie

- ogrodzenie placu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wykonanie dróg, wejść i przejść dla pieszych

-doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nim składować materiałów budowlanych, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonywać się będzie ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych jak 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym jak 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie większych jak 40 cm lub schody o szerokości nie mniejszej jak 75 cm zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób,aby nie stanowiły zagrożenia porażeniowego, pożarowego, wybuchowego i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i wyrobów lub maszyn i urządzeń bezpośrednio pod napowietrznymi  liniami elektroenergetycznymi, lub w odległości liczonej w poziomi od skrajnych przewodów mniejszej niż: 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia.

Na terenie terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić, odwodnić i oznakować miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

5c.2. Roboty ziemne

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 60 cm od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane

5c.3. Roboty budowlano-montażowe

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 100 cm od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

5c.4. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych lub rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 1,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zabezpieczyć ich stabilność.

5c.5. Maszyny i urządzenia techniczne używane na placu budowy

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Odnośnie par. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. kierownik budowy, przed przystąpieniem

do realizacji prac,  winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany "planem bioz" zawierający stronę tytułową, część opisową i część rysunkową.

Opracowała:   mgr inż.  Liliana Fijołek-Jędruszczak